XYJC2023A3710304

	检  测  报  告


	委 托 单 位：
	吉林亚泰水泥有限公司

	项 目 名 称：
	吉林亚泰水泥有限公司例行监测项目

	样 品 类 别：
	废气

	报 告 日 期：
	2023年7月30日


吉 林 省 鑫 誉 环 境 检 测 有 限 公 司

	声明：

	1.报告未加盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”无效，无授权签字人签名无效，无骑缝章或涂改无效。

	2.本报告只使用于检测目的的范围。

	3.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

	4.本报告仅对送检样品或采集样品分析结果负责，不对委托方送检样品的真实性负责，所出具数据、结果仅证明所检测样品的符合性情况。

	5.本报告中采样点位及采样时间等均由委托方提供并确认，检测结果仅代表检测现场当时所处的工况及环境条件下的项目测值，不对采样点位、时间等的适宜性、科学性等负责。

	6.本报告中委托方一切资料信息均为客户提供，不对信息真实性和准确性负责。

	7.若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

	

	

	

	本机构通讯资料：

	联系地址：长春市高新开发区软件路206号第3层B区301-305室

	电话：0431-87011128

	传真：0431-87011128

	电子邮箱：xinyu_testing@126.com


检测概况

	项 目 名 称
	吉林亚泰水泥有限公司例行监测项目

	采 样 地 址
	长春市双阳区羊圈顶子村

	联  系  人
	曲海龙
	联 系 电 话
	13630502430

	样 品 类 别
	废气
	采 样 人 员
	张春涛 孙晓野 张绪阳 张明利

	采 样 日 期
	2023年7月26日
	检 测 日 期
	2023年7月26日至7月29日

	采 样 依 据
	《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

	采样仪器名称型号及编号
	自动烟尘/气测试仪 3012H XYJCS079

大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D XYJCS140


二、检测项目标准（方法）

	序号
	检测项目
	检测标准（方法）
	分析仪器名称型号编号
	检出限
	单位

	1
	颗粒物
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定

重量法HJ 836-2017
	电子天平

PT-104/55S XYJCS016
	1.0
	mg/m3

	2
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计

UV-5500PC XYJCS064
	0.25
	mg/m3

	3
	汞
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009
	冷原子吸收测汞仪JKG-205 XYJCS102
	0.0025
	mg/m3

	4
	氟化氢
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法HJ 688-2019
	离子色谱仪

CIC-D100 XYJCS101
	0.08
	mg/m3

	5
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999
	紫外可见分光光度计

UV-5500PC XYJCS064
	有组织：0.9无组织：0.05
	mg/m3


三、天气条件


	采样日期
	气温℃
	气压kPa
	相对湿度 %
	风速m/s
	风向

	2023年7月26日
	26.5
	100.1
	49.7
	1.7
	西南


四、检测结果


1、检测结果（一）







	采样日期
	采样点位
	检测项目
	样品编号
	排风量
	检测结果
	排放速率

	
	
	
	
	m3/h
	mg/m³
	kg/h

	2023年

7月26日

（第一次）
	DA022三线煤磨
	颗粒物
	20230726FQ010101
	6195
	14.3
	0.089

	
	DA025三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010301
	6417
	14.8
	0.095 

	
	DA026三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010401
	6395
	14.2
	0.091 

	
	DA027三线生料库
	颗粒物
	20230726FQ010501
	8315
	16.0
	0.133 

	2023年

7月26日

（第二次）
	DA022三线煤磨
	颗粒物
	20230726FQ010102
	6957
	14.0
	0.097 

	
	DA025三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010302
	6392
	14.6
	0.093 

	
	DA026三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010402
	6407
	13.6
	0.087 

	
	DA027三线生料库
	颗粒物
	20230726FQ010502
	8297
	15.4
	0.128 

	2023年

7月26日

（第三次）
	DA022三线煤磨
	颗粒物
	20230726FQ010103
	6816
	14.9
	0.102

	
	DA025三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010303
	6385
	15.0
	0.096 

	
	DA026三线输送皮带
	颗粒物
	20230726FQ010403
	6402
	14.3
	0.092 

	
	DA027三线生料库
	颗粒物
	20230726FQ010503
	8235
	16.2
	0.133 

	备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值为“＜检出限”；

2. “——”表示检测结果小于检出限，不计算排放速率。


2、检测结果（二）

	采样日期
	采样点位
	检测项目
	样品编号
	实测浓度
	折算浓度
	排放速率
	排风量
	含氧量

	
	
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	kg/h
	m3/h
	%

	2023年

7月26日

（第一次）
	DA023

三线窑尾
	汞
	20230726FQ010201
	＜0.0025
	——
	——
	232959
	13.5

	
	
	氨
	20230726FQ010202
	1.34
	1.73
	0.312
	
	

	
	
	氟化氢
	20230726FQ010203
	0.39
	0.50
	0.091
	
	

	
	
	氯化氢
	20230726FQ010204
	3.2
	4.14
	0.745
	
	

	2023年

7月26日

（第二次）
	DA023

三线窑尾
	汞
	20230726FQ010205
	＜0.0025
	——
	——
	233156
	13.2

	
	
	氨
	20230726FQ010206
	1.72
	2.43
	0.401
	
	

	
	
	氟化氢
	20230726FQ010207
	0.33
	0.47
	0.077
	
	

	
	
	氯化氢
	20230726FQ010208
	3.6
	5.08
	0.839
	
	

	2023年

7月26日

（第三次）
	DA023

三线窑尾
	汞
	20230726FQ010209
	＜0.0025
	——
	——
	231548
	13.4

	
	
	氨
	20230726FQ010210
	1.64
	2.37
	0.380
	
	

	
	
	氟化氢
	20230726FQ010211
	0.36
	0.52
	0.083
	
	

	
	
	氯化氢
	20230726FQ010212
	3.4
	4.92
	0.787
	
	

	备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值为“＜检出限”；

2. “——”表示检测结果小于检出限，不计算排放速率。


编  写：                      签    发：                 .
 审  核：                      签发日期：     年    月    日
----------------------------------------------------------------------

** 报告结束 **


